Profesionální nabíječka

DOCTOR CHARGE 50

807571

Návod k použití

1. Nastavení napětí baterie.

2. Hlavní displej: napětí-proud měří baterie, vybrané Ah, hodnota napětí vybrán pro

dodávky / Diagnostika / Vyrovnávací programy, zprávy pro obsluhu, alarm kód.

3. Polarita reverzní alarm, zkrat, opotřebované nebo vadná baterie.

4. Nastavte proud a napětí."AL1 - AL9" Alarm kód.

5. Úroveň nabití baterie. Současná volba

6. PULSE-TRONIC Nabíjení: AUTO, BOOST, Klientské  (Ah nastavení).

7. Nízká provozní teplota.

8. Tichý provoz.

9. EKVALIZACE Mode.

10. DESULFATION Mode.

11. Volba typu 11 baterie:

Mokrá: olověné akumulátory, na bázi tekutého elektrolytu.

GEL: olověné akumulátory, uzavřené, s tuhým elektrolytem.

AGM: olověné baterie, uzavřená, elektrolyt na absorpční materiál.

PbCa: olovo-vápník baterie.

12. SUPPLY Mode.

13. diagnostickém režimu.

14. PULSE-TRONIC nabíjení kroky.

15. Režim START (je-li k dispozici).

16. Automatický režim nabíjení

17. PulseTronic Charge.

18. Nabíjení provoz obvod Test (alternátoru).

19. Startovací kapacita akumulátoru se test - CCA.

20. Úroveň nabití baterie test.

21. VOLT - nastavení tlačítka:

- 6. / 12 / 24V napětí baterie.

- Tichý chod.

- Napětí Nastavení / Ah.

22. FUNKCE - Nastavení tlačítka:

- PULSE-TRONIC CHARGE (AUTO, AUTO,

WET, GEL, AGM, PbCa).

- Stav TEST (baterie, alternátor vozidla,

Startovací kapacita akumulátoru).

- Pokročilé programy (DESULFATION,

Ekvalizace, diagnostika, napájení).

- Napětí Nastavení / Ah.

23. MODE - nastavení tlačítka:

- Výstupní proud (AUTO, BOOST, vlastní).

- START Mode (pokud je k dispozici).

## Popis

Elektronicky, microprocesorem řízená automatická nabíječka pro celkovou údržbu baterií WET, GEL, AGM, SPIRAL MF (motocyklové baterie, speciální baterie pro práci v náklonu - výrobce OPTIMA - Johnson Controls), START - STOP baterie  6/12/24V a pro podporu servisní činnosti při výměně baterie na vozidlech kde je možnost ztráty dat přerušením napájení. Zcela nový pulsní nabíjecí generátor zaručuje lepší výkon nabíjení o 50 % více než u tradiční nabíječek. 
Pulse Tronic technologie zaručuje optimální nabíjení baterií. Nabíjení je rozloženo do osmi fází.

## Doktor Charge 50 má čtyři základní funkce:

- Automatické nabíjení a údržbu baterií s PULSE TRONIC technologií s korekcí nabíjení baterií ve velkých mrazech

- Diagnostické funkce jako test napětí na svorkách baterie, měření počáteční kapacity a kontrolní test stavu alternátoru vozidla

- Nabíjecí režim regenerace sulfatované baterie kdy jsou desky baterie potaženy síranovým povlakem a baterie je nepoužitelná, nebo nabíjení velmi vybité baterie a obnova optimálního stavu baterie s periodickou regenerací

- Použití jako stabilní napájecí zdroj pro výměnu baterie ( k ochraně elektroniky a ztrátě dat na řídící jednotce auta ), pro diagnostické činnosti (provozní kontroly, které provádějí na vozidlech ), pro udržování baterií vystavených vozidel v autosalonech. Možnost uložení parametrů posledního nabíjení do paměti pro často se opakující úkony. Doktor Charge je vyroben v nehořlavému provedení, má ochrana proti zkratu, přepólování, přepětí na vstupu a proti připojení vadné, zkratované baterie.

## Nabíjecí režimy:

- Automatický režim nabíječka provede automatickou volbu proudu podle s kapacity baterie s průběžným monitorováním nabíjecího procesu. Nabíjecí proces je možný i úplně vybité baterie na napětí 2 V.

Automatický režim nabíjení je rozložen do 8 fází - viz diagram

- Manuální řežim kdy je možné nastavit parametry nabíjení ručně

- Udržovací řežim - baterie je při vyřazení z provozu automaticky nabíjena v udržovacím režimu

- Režim rychlého nabití baterie a automatické přepnutí do udržovací fáze jakmile je nabíjení dokončeno

- Optimalizovaný průběh nabíjení při velmi nízkých teplotách (nízké teploty mohou mít vliv na chemickou strukturu dílů baterií)

- Tiché nabíjení při sníženém výkonu, aby se zabránilo hluku od ventilátoru

## Regenerace baterií:

- Desulfatizace - pulzní proces odstraňování síranového povlaku z desek baterie a zotavení baterie na počáteční kapacitu.

- Equalization - specifická funkce regenerace pro periodickou údržbu baterií s cílem obnovit optimální stav AGM nebo WET baterií. Po prosesu desulfatizace baterie ještě v tomto režimu rozpustí nabíječka krystalky síranu obsažené v elektrolytu.

## Testování:

- kontrola správného fungování dobíjení alternátoru v autě

- kontrola úrovně kapacity baterie před nabíjením (CCA)

- kontrola napětí baterie

## Podpora při startu: jen model 50

## Další možnosti použití:

- možnost napájení automobilového rozvodu při diagnostikování napájecí baterie. Nabíječ nahrazuje baterii, aby nebyla ztracena data při odpojení baterie.

- nová diagnostická funkce zaznamenávající sebemenší odchylku palubního napětí

- údržba baterií vozidel vystavených v show roomech

- možnost uzamčení paměti nastavení posledního nabíjení - při opakujících se úkonech

| Technické parametry |  |
| --- | --- |
| Napětí | 230 V |
| Příkon | 570 W |
| Nabíjecí napětí | 6-12-24 V |
| Nabíjecí proud eff. | 45-45-23 A (6-12-24 V) |
| Podpora při startu max. | 70 A |
| Kapacita akumulátoru | 10-600 Ah |
| Rozměry | 325x100x160 mm |
| Váha | 2,3 kg |

Vysvětlivky k signálům nebezpečí:

1. ZÁKL ADNÍ BEZ PEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ

- Během nabíjení se z akumulátorů uvolňují výbušné plyny,

a proto zabraňte vzniku plamenů a jisker. NEKUŘTE.

- Umístěte nabíjený akumulátor do větraného prostoru.

- O soby, které nemají zkušenosti se zařízením, by měly

být před jeho používáním vhodně vyškoleny.

- O soby (včetně dětí), jejichž fyzické, senzorické nebo

mentální schopnosti nejsou dostačující pro správné použití

zařízení, musí být během jeho použití pod dozorem osoby

zodpovědné za jejich bezpečnost.

- D ěti musí být pod dozorem s cílem ujistit se, že si nebudou

hrát se zařízením.

- Nabíječku akumulátorů používejte pouze uvnitř a ujistěte se, že ji

používáte v dobře větraných prostorech: NEVYSTAVUJTE DEŠTI

NEBO SNĚHU.

- Před zapojením nebo odpojením nabíjecích kabelů od akumulátoru

odpojte napájecí kabel ze sítě.

- Nepřipojujte ani neodpojujte kleště k/od akumulátoru během

činnosti nabíječky akumulátorů.

- V žádném případě nepoužívejte nabíječku akumulátorů uvnitř

vozidla nebo v prostoru motoru.

- Napájecí kabel nahraďte pouze originálním kabelem.

- Nepoužívejte nabíječku akumulátorů pro nabíjení akumulátorů,

které nelze nabíjet.

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které je k dispozici, odpovídá

napětí uvedenému na identifikačním štítku nabíječky akumulátorů.

- Aby nedošlo k poškození elektroniky vozidel, přísně dodržujte

varování od výrobců vozidel nebo použitých akumulátorů.

- Součástí této nabíječky akumulátorů jsou komponenty, jako např.

vypínače nebo relé, které mohou vyvolat vznik oblouku nebo

jiskry; proto při použití nabíječky akumulátorů v autodílně nebo v

podobném prostředí uložte nabíječku do místnosti nebo do obalu

vhodného k tomuto účelu.

- Zásahy do vnitřních částí nabíječky akumulátorů v rámci oprav

nebo údržby může provádět pouze zkušený personál.

- UPOZO RNĚNÍ : POZO R, NEBEZ PEČÍ ! PŘED VYKONÁNÍM

JAKÉKOLI OPERACE V RÁMCI JEDNOD UCHÉ ÚDRŽBY

NABÍJEČKY AKUMULÁTO RŮ OD POJTE NAPÁJECÍ KABEL

ZE SÍT Ě!

- Nabíječka akumulátorů je v souladu s předpisy pro zařízení třídy I

chráněna proti nepřímému dotyku zemnicím vodičem. Zkontrolujte,

zda je zásuvka vybavena ochranným uzemněním.

- U modelů, které jím nejsou vybaveny, připojte zástrčky s kapacitou

odpovídající hodnotě pojistky uvedené na štítku; u modelů

vybavených kabelem se zástrčkou a výkonem „P.MAX START”

vyšším než 9kW, se při použití pro startování doporučuje vyměnit

zástrčku za jinou s vhodnou kapacitou, odpovídající hodnotě

pojistky uvedené na štítku.

Funkce:

A. PULSE-TRONIC CHARGE

B. TEST

- Informuje o stavu nabití TEST

- BATTERY START SCHOPNOST (CCA)

- ALTERNÁTOR TEST

C. ÚDRŽBA BATERIE

- DESULFATION

- EKVALIZACE

D. POWER NAPÁJENÍ

- DIAGNOSTICKÉ

- NAPÁJENÍ

E. START AID (je-li k dispozici)

F. CABLE KALIBRACE

G. Tichý provoz

VOLITELNÉ / INFO ALARM

PŘIPOJENÍ KABELŮ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.

Firma Telwin SpA , Via della Tecnica 3, 360 30 Villaverla, ITALY  podpisem odpovědného zástupce stvrzuje, že dále uvedený výrobek:

Nabíječka akumulátorů

Typ: Doctor Chrage 50

Odpovídá předpisům Evropského společenství.

ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY.

Na výrobky firmy Telwin  Vám poskytujeme  záruku v délce 24 měsíců za následujících podmínek. Doba záruky začíná dnem prodeje, který je nutno prokázat dokladem o koupi jako je účet, dodací list nebo jejich kopie, a originálem záručního listu. Po dobu trvání  záruky odstraníme na výrobku všechny funkční závady, které prokazatelně vznikly vadným provedením či vadou materiálu. Použité náhradní díly stejně jako náklady na opravu nebudou účtovány.

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé používáním přístroje a na škody vzniklé dopravou. Mimo to se také nevztahuje na škody, které vznikly nerespektováním montážního návodu a nerespektováním dalších všeobecně závazných předpisů. Výrobce dále neručí za škody, které vznikly jako následek jiných událostí nebo za škody způsobené vyšší mocí.

Doba záruky se prodlužuje o dobu trvání záruční opravy.

V zájmu urychlení případné reklamace zasílejte přístroje Telwin  přímo na adresu dovozce:

Alfin Trading s.r.o. Nádražní 980 , 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 826784.

U reklamovaných výrobků uvádějte vždy popis reklamované závady.

Více informací na:

www.telwin.cz

www.alfin-trading.cz

Z Á R U Č N Í    L I S T.

Typ: _________________     Výr.  čís.: ____________________

Datum prodeje: _______________________________________

Prodejce: ____________________________________________